| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
|  | 0116 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砌体名称：六楼楼梯东部卫生间部位储藏间墙体拆除改造为盥洗间 2、拆除高度：3500 3、拆除砌体的规格尺寸：120 | m3 |  | 1.470 |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：原六楼楼梯东部办公部分内墙皮及西侧四间办公室和相应走廊，满足使用功能的均无需拆除，粉刷均应剔除至原有墙基层 2、抹灰层种类：详见设计图纸 3、其他：详见设计图纸、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 127.680 |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、部位：西侧走廊及办公室吊顶拆除 | m2 |  | 100.800 |
| 4 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 |  | 1、铲除部位名称：内墙面破损部位 | m2 |  | 372.320 |
| 5 | 011609001001 | 栏杆拆除 |  | 1、栏杆（板）的高度：900 2、栏杆、栏板种类：原有楼梯四层以上楼梯扶手为钢木扶手,现把钢木扶手全部拆除, | m |  | 20.000 |
| 6 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 1、拆除部位：原六楼楼梯东部办公部及西侧四间办公室内门拆除 2、门窗洞口尺寸：详见设计图纸 3、其他：详见设计图纸、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 12.600 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 7 | 011610001002 | 门窗拆除 |  | 1、原有西侧铁门拆除向西移动约7m，重新喷漆重新安装。 | 樘 |  | 1.000 |
| 8 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾种类：建筑垃圾外运及安全防护 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：详见设计图纸、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | 项 |  | 1.000 |
| 9 | 011601001002 | 搬运家具 |  | 原西侧办公室内办公家具搬运，投标人自行踏勘现场，综合考虑。 | 项 |  | 1.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0108 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010801001001 | 成品木质门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2、门饰面：门为厂家定制成品单扇实木平开门 3、五金品种、规格：门锁、执手、门吸等优质五金配件齐全,满足使用和消防验收要求 4、备注：无障碍卫生间门扇下方安装高0 .35m的护门板 | m2 |  | 12.600 |
| 11 | WB010801008001 | 五金安装 |  | 1、更换原有门锁、执手、门吸 | 个（副、只） |  | 5.000 |
| 12 | 010809004001 | 石材窗台板 |  |  | m2 |  | 4.950 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0109Z | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、部位：内墙盥洗间及外墙内侧 2、防水膜品种：1.2厚聚氨酯防水涂膜(表面拍砂) | m2 |  | 83.000 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、部位：楼地面盥洗间 2、防水膜品种：1.2厚聚氨酯防水涂膜(表面拍砂) 3、反边高度： 4、备注：管道周边300宽范围做附加1.2厚聚氨酯防水层 | m2 |  | 7.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、20厚水泥砂浆 2、部位：盥洗间 | m2 |  | 7.000 |
| 16 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2.撒素水泥面 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.素水泥浆结合层一道（内掺108建筑胶） 盥洗间 | m2 |  | 7.000 |
| 17 | 011105003001 | 楼梯块料踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑砖（材质同楼地面地砖） 3、面层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂 | m |  | 46.500 |
| 18 | 011105005001 | 木质踢脚线 |  | 1、踢脚线高度：10cm 2、面层材料品种、规格、颜色：木质踢脚线 | m |  | 155.300 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 19 | 011106002001 | 块料楼梯面层 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层 2、素水泥浆一道 3、基层粉刷25厚1:2.5水泥砂浆(内掺107建筑胶) 4、其他：楼梯踏步砖抽槽，原梯段凿毛 | m2 |  | 33.360 |
| 20 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖面层 | m2 |  | 21.500 |
| 21 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚复合木地板悬浮安装 2、刷界面剂 3、水泥自流平地面(2mm厚) | m2 |  | 81.600 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、部位：内墙 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆找平 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1：3水泥砂浆打底 4、其他：详见设计图纸、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 127.680 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 23 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面砖规格300X200到顶,面砖颜色同卫生间 2、专用粘结剂粘贴 3、刷素水泥一道 4、-厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、部位：盥洗间 | m2 |  | 33.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、部位：卫生间 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：c8钢筋吊杆双向中距≤900mm, 3、龙骨材料种类、规格、中距：用自攻螺丝固定;U型轻钢龙骨横撑龙骨CB50*20,中距<300mm,U型轻钢副龙骨CB50*20.中距300mm 4、面层材料品种、规格、：300mm*300mm*06mm铝扣板卡轻钢龙骨 5、包含灯具 6、详见设计图纸、答疑招标文件、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 8.000 |
| 25 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、部位：西侧走廊及办公室 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨不上人（平面）600*600 3、面层材料品种、规格、：10厚石膏板吊顶 4、未尽事宜详见招标文件及相关规范要求； | m2 |  | 91.300 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、部位：内墙面、楼梯间墙面、天棚、梯板底部等 2、油漆品种、刷漆遍数：刮白水泥两道(内掺107建筑胶)、喷刷内墙乳胶漆两道 3、其他：详见设计图纸、施工规范和相关验收要求等，需满足设计及业主要求 | m2 |  | 500.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011503007001 | 玻璃栏板 |  | 1、部位：新扶手四层玻璃扶手对接 2、高度：900mm 3、扶手材料种类、规格、品牌：详见图纸 4、栏板、玻璃的种类、规格、颜色：详见图纸 5、立柱材料种类、规格、品牌：详见图纸 6、固定配件种类：详见图纸 7、油漆种类：防锈漆两道,调和漆一道 8、具体做法：参见图集图集15J403-1玻璃栏板(C1型), | m |  | 20.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0117Z | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 28 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 |  | 1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：30m以内 | 项 |  | 1.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 0310 | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：界首市城乡水务公司办公场所装修项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |
| 29 | 031004004001 | 洗涤盆 |  | 改造成盥洗间内安装成品双槽洗手盆、拖布池,热水器,具体型号根据甲方要求 | 组 |  | 1.000 |
| 30 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、名称：自动感应一体式落地式小便器 2、参考图集：09s304 p113 3、附件名称、数量：含感应控制器、冲洗管、排水附件等全套配件 4、其他：未尽事宜，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 2.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 3911 | K 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 31 | 391101001001 | 天棚加固 |  | 原有天棚破损部位维修加固及门窗套维修，投标人自行考虑 | 项 |  | 1.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  | 3915 | O 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 32 | 391527001001 | 水电改造 |  | 1、名称：水电改造 2、卫生间水电及西侧四间办公室改造及开关插座、灯具、配电箱，投标人自行考虑 | 项 |  | 1.000 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |